Четверг, 25 декабря 2025, 11:57 +07:00 от Квитков Владимир Владимирович <kvitvv@mail.ru>:

Добрый день Алексей Александрович.

Подробно попозже (может завтра), а сейчас в 2х словах :

— МБ регистры 10501..10548 инфо по состояниям и параметрам каналов конкретных постов 1..48.

— Назначение адреса для аналогового канала через запись команд в линию, команда 2031 — назначение адреса и 2030 режим он же коррекция (127 — нулевая 0..126 минус по 0,5 результату 128..256 плюс со смещением -127).

— Результат таблицы аналоговых датчиков : МБ регистры 1101 — пара каналов (обратная совместимость), для регистров 6601-один регистр один канал

Физика — 159-й ролик, 2-х лепестковый диск, и 20 Герцам будет соответствовать значение 100 (имеется ввиду %).